Технические характеристики ПГУ-84 (дубль-блок)

| Параметр | Разм. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Номинальная электрическая мощность | МВт | 84 |
| Номинальный электрический КПД при работе в конденсационном режиме | % | 46,7 |
| Номинальная тепловая мощность | Гкал/ч | 47 |
| Номинальный расход топливного газа (Hu=50056 кДж\кг) | кг/час | 12800 |
| Необходимое давление топливного газа на входе в ГГУ | кг/см²(изб) | ≥32 |
| Аварийное топливо |  | природный газ |
| Температура наружного воздуха | °С | +15 |
| Тип стартера ГТД |  | электрический |
| Система смазки для ГТД, редуктора и турбогенератора |  | единая |
| Система смазки ПТУ и турбогенератора |  | единая |
| Применяемые масла (для ГТД, редуктора, турбогенератора, паровой турбины) |  | Тп-22С |
| Емкость маслобака ГТУ: ГТД/ редуктор/ турбогенератор | м3 | 14 |
| Емкость маслобака ПТУ: ПТ/ турбогенератор | м3 | 6 |
| Безвозвратные потери масла, ГТД/ редуктор/ турбогенератор/ ПТ | кг/ч | 0,8 |
| Время выхода ГТУ на холостой ход | мин | 10 |
| Время выхода ГТУ на номинальный режим (в составе ПГУ) | мин | 40 |
| Потребляемая мощность собственных нужд при работе 2-х ГТУ под нагрузкой | кВт | 850 |
| Назначенный ресурс для ГТ и ПТ | ч | до 200 000 |
| Межремонтный ресурс для ГТ и ПТ | ч | 48 000 |
| Срок службы | лет | 25 |
| Масса энергоблока (без котла-утилизатора) | т | 1150 |